GATL_2026_2027 · UD2_LOS VEHÍCULOS EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL

GUÍA DEL DOCENTE · Actividad “Bogies: carga y compatibilidad ferroviaria”

Sesión de 55 minutos · grupos de 4 · un dispositivo con internet por grupo (mínimo). Material: ficha del alumnado impresa (4 páginas A4; si hay que ahorrar papel, a doble cara y 2 hojas).

QUÉ CAMBIA RESPECTO A LA VERSIÓN DEL CURSO PASADO

- Un hilo conductor (la misión Madrid–Verona) en lugar de tres bloques sueltos (investigación, caso de camión, caso Valladolid–Sevilla). Todo desemboca en una recomendación final.

- Cronometrada para 55 min, con fases de 5–12 min y roles en el grupo. La versión anterior era una investigación abierta que no cabía en una sesión.

- Tablas y cálculo guiado para sacar el máximo partido a poco tiempo: tipos de bogie, carga útil (ejes × t/eje − tara), emparejar soluciones de ancho, matriz de decisión.

- Las dos preguntas del caso anterior se conservan (vehículo/conductor para la carretera y “¿tren o camión?”) pero ahora con datos para argumentar.

- Fuentes reducidas por fase (se mantienen las que ya usaste) y reto extra sobre otras barreras técnicas (electrificación, señalización, longitud de tren).

- Ticket de salida individual para comprobar en 5 min que cada alumno/a ha entendido lo esencial.

GUION DE LA SESIÓN

| Min | Fase | Qué haces tú |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | 0 · Arranque | Proyecta las fotos. Lee la misión en voz alta (1 min). Reparte roles. No dejes buscar en internet: lo que quieres es activar conocimientos previos y que descubran que no saben qué es un bogie. |
| 5–15 | 1 · Tipos | Cada alumno/a busca una fila y la comparten. Circula por los grupos. Si van lentos, acepta solo 3 tipos obligatorios (tres piezas, Y25, Jacobs). |
| 15–27 | 2 · Carga | Momento clave. Pide que hagan el cálculo ellos/as; comprueba que entienden que el límite lo da el eje y la vía, no el vagón. Pregunta: “¿y si el vagón tuviera 6 ejes?”. |
| 27–38 | 3 · Ancho | Entra con la pregunta de la frontera. Revisa la tabla 3.2 en alto (1 minuto). Si hay tiempo, enseña un vídeo/foto de un cambiador. |
| 38–50 | 4 · Decisión | Cada grupo rellena la matriz y redacta. Elige 2–3 portavoces al azar para leer su recomendación (votación a mano alzada: camión / tren / combinado). |
| 50–55 | Cierre | Ticket de salida individual. Recógelo: sirve de evaluación formativa. |

SOLUCIONES Y NOTAS

Los datos numéricos son orientativos y de nivel didáctico; verifícalos si quieres citarlos como normativa.

Fase 0

- Bajo el bastidor del vagón. Ruedas y ejes (rodadura), suspensión (muelles), bastidor, caja de grasa/rodamientos y frenos.

- Sin bogie, ruedas fijas a la caja no pueden orientarse en las curvas y concentrarían el peso en 4 puntos; el bogie pivota bajo el vagón y reparte la carga.

Fase 1 · Tipos de bogie

| Tipo | Característica | Uso / ventaja |
| --- | --- | --- |
| Tres piezas (Barber) | Dos largueros laterales y una traviesa con muelles; sencillo, robusto y barato. | Mercancías, sobre todo América/EE. UU. Bajo coste de mantenimiento; peor en alta velocidad y en curvas cerradas. |
| Y25 (UIC) | Bastidor soldado en una pieza, ejes con suspensión de muelles helicoidales. Hasta 22,5 t/eje y 120 km/h. | Estándar europeo de vagones de mercancías (portacontenedores, tolvas, cisternas). |
| Jacobs | Un único bogie compartido entre dos cuerpos o vagones contiguos (articulación). | Trenes articulados y vagones portacontenedores articulados. Menos ejes y menos peso, mejor estabilidad. |
| Radial | Los ejes se orientan solos en curva. | Menos desgaste de ruedas y carriles, menos ruido, mejor paso por curvas cerradas. |
| Motor / remolcado | El motor lleva motores de tracción; el remolcado solo soporta. | Locomotoras y automotores frente a coches y vagones. |

Mejoras modernas (cualquiera de estas): aceros de alta resistencia y aleaciones ligeras, soldadura automatizada, suspensión neumática o de doble rigidez, frenos de zapata composite (menos ruido), sensores para mantenimiento predictivo.

Fase 2 · Carga

|  | Línea C (20 t/eje) | Línea D (22,5 t/eje) |
| --- | --- | --- |
| Peso bruto máximo | 4 × 20 = 80 t | 4 × 22,5 = 90 t |
| Carga útil | 80 − 24 = 56 t | 90 − 24 = 66 t |

- 54 t: cabe en los dos casos (en C, con solo 2 t de margen). 60 t: solo cabe en categoría D; en C habría que repartir en 2 vagones.

- Matiz para debatir: un vagón suelto cuesta más que un tren completo; Valladolid–Sevilla es toda red ibérica (no hay cambio de ancho) y para 54 t el camión puede ser más ágil, mientras que el tren gana en volúmenes grandes.

- 2.2: cisterna → bogie estándar (Y25) con bajo centro de gravedad y frenado cuidadoso por el efecto del líquido; portacontenedores → bogies Y25 o articulado Jacobs (vagones largos y ligeros); frigorífico → vagón de caja aislada con equipo de frío; el bogie debe aportar buena suspensión para proteger la mercancía. Valora el razonamiento, no el modelo exacto.

- 2.3: el bogie fija la velocidad máxima y la estabilidad: suspensión, distancia entre ejes y diseño controlan el “movimiento de lazo”. En vacío un vagón es más inestable, por eso la suspensión de doble rigidez y los frenos proporcionales a la carga.

Fase 3 · Ancho de vía

- 3.1: las ruedas no encajan en la vía de 1 435 mm; hay que transbordar la carga o cambiar los ejes/ruedas (Irún, Portbou). Supone tiempo, coste y riesgo de daños; es una barrera de interoperabilidad.

- 3.2: 1 → C · 2 → E · 3 → A · 4 → B · 5 → D.

- 3.3: ventaja: no se transborda ni se para mucho tiempo. Limitación: el vagón/bogie es más caro y complejo, requiere cambiadores en vía y flota específica. Alternativas: ancho mixto, ancho estándar en corredores prioritarios (Corredor Mediterráneo), plataformas de intermodalidad (contenedor), migrar la red a ancho estándar (estudios a ~30 años).

- El motivo del ancho ibérico se atribuye habitualmente al informe de 1844 (6 pies castellanos ≈ 1 668 mm) y a la orografía y las calderas de las locomotoras; hay debate histórico, evita presentarlo como dato cerrado.

Fase 4 · Decisión

| Criterio | Camión | Tren | Combinado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades para 60 t | 3 camiones (≈ 25 t útiles; MMA 40 t) | 1 vagón (red D) o 2 (red C) | Contenedores (≈ 25–26 t) en 1–2 vagones |
| Rupturas | Ninguna | Frontera Cerbère/Portbou o similar; además otros operadores | Transbordo del contenedor en terminal; gestiona el ancho |
| Tiempo | Unos 2–3 días por límites de conducción (9 h/día, 10 h dos veces a la semana, pausa de 45 min cada 4,5 h) | Variable: esperas en frontera y terminales | Intermedio |
| Flexibilidad | Puerta a puerta | Solo terminal a terminal | Depende de terminales |
| Ambiental | Mayor emisión por tonelada | Menor emisión por tonelada | Intermedio |

- No hay una única respuesta correcta: evalúa que el grupo justifique con la carga por eje y con el ancho de vía y que identifique un riesgo (plazos de frontera, disponibilidad de vagones, fechas).

- Vehículo alquilado: vehículo articulado para granel (cisterna granelera, tolva o bañera con lona) apto para alimentos (limpieza y trazabilidad), MMA 40 t y carga útil ≈ 25 t; para 60 t hacen falta 3 vehículos. Conductor: permiso C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo; cumplir tiempos de conducción y descanso. Si la empresa no tiene personal habilitado ni autorización de transporte, necesita conductor externo o contratar la agencia.

Ticket de salida

- 1: estructura con ruedas bajo el vagón que soporta el peso y permite circular por la vía. 2: 4 × 20 − 24 = 56 t. 3: cualquiera de las de la tabla 3.2 con su descripción.

EVALUACIÓN (rúbrica rápida, sobre 10)

| Criterio | Qué miras |
| --- | --- |
| Comprensión de bogies y carga (3 p) | Tabla de tipos y cálculo de carga útil correctos. |
| Ancho de vía (2 p) | Explica el problema y relaciona soluciones. |
| Recomendación justificada (3 p) | Argumentos técnicos y riesgo identificado. |
| Ticket de salida (2 p) | Respuestas individuales correctas. |

PUNTOS A REVISAR ANTES DE USARLA

- No he podido abrir las 8 fuentes enlazadas desde este entorno: comprueba que siguen activas (los enlaces son los de la versión anterior).

- La tara de 24 t y la carga útil de 25 t por camión son valores de referencia pensados para el ejercicio.

- Actualidad que puedes comentar de palabra: Adif está adaptando tramos del Corredor Mediterráneo al ancho estándar (por ejemplo La Encina–Alicante, San Isidro–Murcia, entorno de Vila-seca/La Boella) y ya existen cambiadores de ancho. Búscalo antes para confirmar el estado a fecha de mañana.